ADC Controller

void setup() { Serial.begin(9600); // Set the prescaler value between 80-320 (50kHz to 200kHz) ADCSRA ¦= (1<<ADPS2 ¦ 1<<ADPS1 ¦ 1<<ADPS0); // Prescaler 128 //ADMUX ¦= 1<<ADLAR; // For the left adjustment of the result ADMUX ¦= 1<<MUX1; // Set the ADC pin 2 or A2 ADMUX ¦= 1<<REFS0; // Voltage reference from internal VCC ADCSRA ¦= 1<<ADIE; // Enable the ADC Interrupt ADCSRA ¦= 1<<ADEN; // Turn on ADC ADCSRA ¦= 1<<ADSC; // Start the first conversion while(1){} } ISR(ADC_vect){ uint16_t tenBitValue; // Assign of 10 bit value into tenBitValue variable tenBitValue = ADCL; // assign of ADCL 8 bit value tenBitValue ¦= ADCH<<8; // assign of ADCH 2 bit value Serial.println(tenBitValue); ADCSRA ¦= 1<<ADSC; // The next conversions }